Détection Automatique des Auto-Intersections Surfaciques sous CATIA V5

Macro CATScript — Contrôle Qualité Surfacique

# 1. Contexte et Objectif

Dans la conception automobile, les surfaces CATIA V5 doivent respecter des critères de qualité surfacique stricts avant validation. L'auto-intersection — une surface qui se replie et se traverse elle-même — est l'un des défauts les plus critiques à détecter.

Ce macro CATScript automatise les tâches suivantes :

- Parcourir l'arbre de spécification (CATPart ou CATProduct)

- Identifier toutes les entités de type surface

- Vérifier chaque surface pour détecter une auto-intersection

- Générer un rapport synthétique des surfaces conformes et non conformes

# 2. Définition d'une Auto-Intersection

## 2.1 Représentation paramétrique d'une surface

Dans CATIA V5, les surfaces sont modélisées en tant que surfaces NURBS. Une surface est une application paramétrique qui associe à chaque couple (u, v) un point 3D :

S : D ⊂ R²  →  R³

(u, v)  ↦  S(u, v) = ( x(u,v), y(u,v), z(u,v) )

Le domaine paramétrique D est un rectangle dans le plan UV :

D = [u_min, u_max] × [v_min, v_max]

Les principaux paramètres d'une surface NURBS sont :

| Symbole | Signification |
| --- | --- |
| Pᵢⱼ | Points de contrôle (grille 3D qui « sculpte » la forme) |
| wᵢⱼ | Poids associés à chaque point de contrôle |
| Nᵢ,ₚ(u) | Fonctions de base B-spline de degré p en direction u |
| Nⱼ,q(v) | Fonctions de base B-spline de degré q en direction v |

## 2.2 Condition d'auto-intersection

Une surface S présente une auto-intersection s'il existe deux couples de paramètres distincts qui correspondent au même point 3D :

∃ (u₁, v₁) ≠ (u₂, v₂) ∈ D   tels que   S(u₁, v₁) = S(u₂, v₂)

En termes simples : deux zones différentes de la surface occupent la même position dans l'espace. La surface « se traverse elle-même » en formant une courbe d'auto-intersection.

# 3. Pourquoi l'Auto-Intersection est un Défaut Critique

| Domaine | Conséquence |
| --- | --- |
| Épaississement / Offset | ThickSurface échoue : CATIA ne peut pas calculer un solide cohérent |
| Maillage EF (FEA) | Éléments finis dégénérés → résultats de simulation incorrects |
| Usinage CNC | Trajectoires d'outils croisées → collisions ou enlèvements non désirés |
| Injection plastique | Contre-dépouilles impossibles à démouler dans le moule |
| Échange de données | Risque de corruption géométrique lors d'import/export STEP ou IGES |

⚠  Dans l'industrie automobile, un défaut d'auto-intersection détecté tardivement (après livraison des outillages) peut engendrer des coûts de reprise de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'où l'importance d'une détection automatisée en amont.

# 4. Méthode de Détection : la Technique « Try-to-Join »

## 4.1 Pourquoi cette approche ?

CATIA V5 ne propose aucune méthode API directe du type Surface.IsSelfIntersecting(). L'outil interactif « Face Checker » existe, mais il n'est pas exposé dans l'API d'automatisation VBA/CATScript.

La solution adoptée est la technique Try-to-Join, qui consiste à :

- Créer un Join (HybridShapeAssemble) sur la surface cible

- Forcer le recalcul via Part.UpdateObject

- Capturer l'erreur retournée par le noyau CGM en cas d'auto-intersection

## 4.2 Étapes internes du noyau CGM

Lorsque Part.UpdateObject est appelé, le noyau géométrique CGM de Dassault Systèmes effectue les étapes suivantes :

| Étape | Opération | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tessellation | La surface NURBS est discrétisée en un maillage de triangles par évaluation de S(u,v) sur une grille régulière. |
| 2 | Construction BVH | Chaque triangle est enfermé dans une boîte englobante (AABB). Un arbre binaire hiérarchique est construit pour réduire la complexité de O(n²) à O(n log n). |
| 3 | Test Triangle-Triangle | Pour chaque paire de triangles dont les boîtes se chevauchent, un test d'intersection géométrique exact est réalisé (calcul de plans et intervalles de projection). |
| 4 | Filtrage des adjacences | Les triangles voisins partageant une arête sont exclus car leur contact est normal. |
| 5 | Raffinement NURBS | Si des candidats sont trouvés, le noyau résout le système S(u₁,v₁) − S(u₂,v₂) = 0 par la méthode de Newton-Raphson pour confirmer l'intersection. |
| 6 | Signalement d'erreur | Si une solution (u₁*,v₁*) ≠ (u₂*,v₂*) est trouvée, une erreur topologique est levée et capturée par le bloc On Error. |

# 5. Architecture du Macro

## 5.1 Fonctions principales

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| CATMain() | Point d'entrée — détecte le type de document (Part ou Product) et lance le traitement |
| ScanProduct() | Parcours récursif de l'arbre d'assemblage pour identifier tous les PartDocuments |
| ProcessPart() | Traite une pièce en parcourant ses jeux géométriques (HybridBodies) |
| ScanHybridBodies() | Parcours récursif des jeux géométriques et leurs sous-jeux imbriqués |
| CheckSurface() | Cœur de l'algorithme : filtre les courbes/points, applique le Try-to-Join et enregistre le résultat |

## 5.2 Logique de CheckSurface()

La fonction CheckSurface() est le cœur de la détection. Elle suit les étapes suivantes :

- Filtrage : mesure l'aire de la forme via SPAWorkbench. Si Aire ≤ 0 → ce n'est pas une surface (point ou courbe), on l'ignore.

- Incrémentation du compteur de surfaces analysées.

- Création d'une référence géométrique vers la surface cible.

- Création d'un jeu géométrique temporaire nommé TMP_AI.

- Création d'un Join (HybridShapeAssemble) sur la surface et ajout au jeu temporaire.

- Appel de Part.UpdateObject → si Err.Number ≠ 0, auto-intersection détectée.

- Inscription du résultat [X] ou [OK] dans le rapport.

- Nettoyage : suppression du jeu temporaire et mise à jour de la pièce.

# 6. Objets CATIA API Utilisés

| Objet API | Rôle |
| --- | --- |
| Document | Objet racine représentant le fichier ouvert (CATPart ou CATProduct) |
| Product | Nœud dans l'arbre d'assemblage, peut contenir d'autres Products |
| Part | Représente la pièce (géométrie + arbre de construction) |
| HybridBodies | Collection de jeux géométriques (Geometrical Sets) |
| HybridBody | Un jeu géométrique, contient des HybridShapes et des sous-HybridBodies |
| HybridShape | Entité géométrique surfacique ou filaire (surface, courbe, point…) |
| SPAWorkbench | Atelier de mesure (Space Analysis) fournissant les objets Measurable |
| Measurable | Permet de mesurer les propriétés géométriques (aire, volume, longueur…) |
| HybridShapeFactory | Fabrique d'entités surfaciques, utilisée pour créer le Join |
| HybridShapeAssemble | Opération Join : assemble et valide la topologie d'une surface |
| Reference | Lien vers un objet géométrique, requis par la plupart des méthodes API |

# 7. Limites et Perspectives

## 7.1 Limites identifiées

| Limite | Explication |
| --- | --- |
| Faux négatifs possibles | Si l'auto-intersection est inférieure à la tolérance interne CGM (≈ 10⁻³ mm), le Join peut réussir sans la détecter. |
| Faux positifs possibles | Une surface avec des discontinuités de tangence marquées peut faire échouer le Join sans être réellement auto-intersectante. |
| Performance | Pour les assemblages volumineux (> 500 surfaces), la création/suppression de Joins temporaires peut être lente. |
| Type de document | Le macro ne traite pas les CATDrawing ni les CATAnalysis. |

## 7.2 Améliorations envisageables

- Coloration visuelle : colorier en rouge les surfaces défaillantes via VisProperties.SetRealColor.

- Export CSV : écrire le rapport dans un fichier pour traçabilité et intégration dans les processus qualité.

- Seuil de tolérance configurable : permettre à l'utilisateur de définir la tolérance angulaire et positionnelle.

- Intégration dans une chaîne de contrôle qualité complète : chaîner avec la vérification de vrillage, sliver faces et solidité.